APÉNDICE B

Variables de sistema y acotación

B.1. VARIABLES DE SISTEMA Y ACOTACIÓN

Nombre		Tipo		En			Significado

ACADPREFIX		Cadena		No guardada		Almacena el camino de

(de sólo lectura)		directorios determinado por la variable

de entorno ACAD.

ACADVER			Cadena		No guardada		Almacena el número de versión de							(de sólo lectura) 		AutoCAD, que consta de  valores del

tipo 14 ó14a

ACISOUTVER		Entero		Dibujo			Controla la versión ACIS de los

archivos .SAT guardados por ACISOUT.

AFLAGS			Entero		No guardada		Establece los indicadores de atributo

para el código binario de ATRDEF. Es la suma de:

0 Ningún modo de atributo

seleccionado.

1 Invisible.

2 Constante.

4 Verificable.

8 Predefinido.

ANGBASE			Real		Dibujo			Establece el ángulo base 0 con respecto

al SCP actual.

ANGDIR			Entero		Dibujo			Establece la dirección positiva de

ángulos desde el ángulo 0 con respecto

al SCP actual:

0 En sentido contrario a las agujas del

reloj.

1 En el sentido de las agujas del reloj.

APBOX 			Entero		Registro			Activa o desactiva la mira de

señalamiento al utilizar AutoSnap.

APERTURE		Entero		Registro			Establece la altura de mira de

referencia a objetos, en píxeles.

AREA			Real		No guardada		Almacena la última área calculada por					 	(de sólo lectura)		AREA, LIST o LISTDB.

ATTDIA			Entero		Dibujo			Controla si INSERT utiliza un cuadro de

diálogo para la entrada de valores de

atributo:

0 Presenta solicitudes en la línea de

comando.

1 Utiliza un cuadro de diálogo.

ATTMODE			Entero		Dibujo			Controla el modo de visualización de

atributos:

0 Desactivado: no se visualiza ningún

atributo.

1 Normal: sólo se visualizan los

atributos visibles.

2 Activado: se visualizan todos los

atributos.

ATTREQ			Entero		Dibujo			Determina si INSERT utiliza parámetros

de atributos por defecto durante la inserción de bloques:

0 Asume los valores por defecto de

todos los atributos.

1 Activa solicitudes o cuadros de

diálogo para los valores de atributo,

Nombre		Tipo		En			Significado

según la selección realizada por

ATTDIA.

AUDITCTL		Entero		Registro			Controla si AutoCAD crea un archivo

.ADT (informe de revisión):

0 Desactiva o evita que se escriba en

los archivos .ADT.

1 Activa la capacidad de escritura en

los archivos .ADT por parte de

REVISION.

AUNITS			Entero		Dibujo			Establece el modo de unidades de

ángulos:

0 Grados decimales.

1 Grados/min/seg.

2 Grados.

3 Radianes.

4 Geodésicas.

AUPREC			Entero		Dibujo			Establece el número de posiciones

decimales de las unidades angulares.

AUTOSNAP 							Controla la visualización del marcador,

atracción e información de AutoSnap. Es la suma de:

0 Descativa  marcador, atracción e información.

1 Activa el marcador.

2 Activa la información de la referencia.

3 Activa la atracción.

BACKZ			Real		Dibujo			Almacena la variación de los planos

(de sólo lectura)		delimitadores opuestos en relación con

el plano de mira de la ventana gráfica actual, en unidades de dibujo. La distancia del plano delimitador opuesto en relación con el punto de cámara puede calcularse restando BACKZ de la distancia del punto de cámara al punto de mira.

BLIPMODE		Entero		Dibujo			Controla si las marcas auxiliares están

visibles o no.

CDATE			Real		No guardada		Establece la fecha y hora del

(de sólo lectura)		calendario.

CECOLOR			Cadena		Dibujo			Establece el color en el dibujo para los

nuevos objetos.

CELTSCALE		Real		Dibujo			Establece la escala global de tipo de

línea para los objetos.

CELTYPE			Cadena		Dibujo			Establece el tipo de línea en el dibujo

para los nuevos objetos.

CHAMFERA		Real		Dibujo			Establece la primera distancia de

chaflán.

CHAMFERB		Real		Dibujo			Establece la segunda distancia de

chaflán.

CHAMFERC		Real		Dibujo			Establece la longitud del chaflán.

CHAMFERD		Real		Dibujo			Establece el ángulo del chaflán.

CHAMMODE		Entero		No guardada		Establece el método de entrada

mediante el que AutoCAD crea chaflanes:

0 Requiere dos distancias de chaflán.

1 Requiere una longitud de chaflán y

un ángulo.

CIRCLERAD		Real		No guardada		Establece el radio del círculo por

defecto. Si es cero no se establece ningún valor por defecto.

CLAYER			Cadena		Dibujo			Establece la capa actual.

CMDACTIVE		Entero		No guardada		Establece el código binario que indica si

(de sólo lectura)		está activo un comando normal, transparente, un guión o un cuadro de

Nombre		Tipo		En			Significado

diálogo. Es la suma de los siguientes valores:

1 Comando normal activo.

2 Comando normal y comando

transparente activos.

4 Guión activo.

8 Cuadro de diálogo activo.

16 Comando de AutoLISP o DDE activo

CMDDIA		Entero		Registro			Controla la activación de

cuadros de diálogo para SALTRAZ  y bases de datos externas:

0 Desactiva los cuadros de diálogo.

1 Activa los cuadros de diálogo.

CMDECHO		Entero		No guardada		Controla si se visualizan solicitudes y

datos durante la función COMMAND de

AutoLISP:

0 Desactiva la visualización.

1 Activa la visualización.

CMDNAMES		Cadena		No guardada		Visualiza el nombre (en inglés) del

(de sólo lectura)		comando y del comando transparente

actualmente activos. Por ejemplo,

LINE'ZOOM indica que se está usando

el comando ZOOM de forma

transparente mientras se ejecuta el

comando LINEA.

CMLJUST		Entero		Dibujo			Determina la justificación de las líneas

múltiples:

0 Superior.

1 Central.

2 Inferior.

CMLSCALE		Real		Dibujo			Controla la anchura total de una

multilínea. Un factor de escala de 2.0

produce una multilínea con el doble de grosor que la definición de estilo. Un valor negativo invierte el orden de líneas.

CMLSTYLE		Cadena		Dibujo			Establece el nombre del estilo de

multilínea utilizado en el dibujo.

COORDS		Entero		Dibujo			Controla visualización de coordenadas

del cursor en la línea de estado:

0 Las coordenadas sólo se actualizan al

designar puntos con el cursor.

1 Las coordenadas absolutas se

actualizan continuamente.

2 Se visualizan la distancia y ángulo del

último punto al mover el cursor a uno

nuevo.

CURSORSIZE 		Entero		Registro			Determina el tamaño del cursor en

cruz como un porcentaje del tamaño de la pantalla

CVPORT		Entero		Dibujo			Establece el número de identificación

de la ventana gráfica actual. Se puede modificar este valor y, por tanto, la ventana gráfica actual, si se satisfacen las siguientes condiciones:

 El número de identificación designado

es el de una ventana gráfica activa.

 Un comando en curso no ha

bloqueado el movimiento del cursor en esa ventana gráfica.

 El modo Tablero está desactivado.

DATE		Real		No guardada		Almacena la fecha y hora actuales

(de sólo lectura)		representadas como fecha juliana con

las fracciones en 	números reales: 	<fecha juliana>.<Fracción>. Por

ejemplo, el 24 de febrero de 1998, a

Nombre		Tipo		En			Significado

las 13:18:34 de la tarde, la variable DATE contendría 2450869.55458912.

DBMOD		Entero		No guardada		Indica el estado de modificación del

(de sólo lectura) 		dibujo mediante un código binario. Es la suma de los valores:

1 Base de datos de objetos modificada.

4 Variable de base de datos

modificada.

8 Ventana modificada.

16 Vista modificada.

DCTCUST		Cadena		Registro			Visualiza el camino y nombre de

archivo del diccionario de ortografía personalizado actual.

DCTMAIN		Cadena		Registro			Visualiza el nombre de archivo del

diccionario de ortografía principal actual. No se muestra todo el camino, ya que se supone que este archivo se encuentra en el directorio \SUPPORT\. Algunos valores pueden ser:

Palabra clave	Idioma

ca		catalán

enu		inglés americano

ena		inglés australiano

ens		inglés británico (ise)

enz		inglés británico (ize)

esa		español (mayúsculas

acentuadas)

es		español (mayúsculas

sin acentuar)

DELOBJ		Entero		Dibujo			Controla si los objetos utilizados para

crear otros objetos se mantienen o suprimen del dibujo:

0 Los objetos se mantienen.

1 Los objetos se suprimen.

DEMANDLOAD 		Entero		Registro			Controla la carga bajo demanda de

aplicaciones desarrolladas por terceros. Los valores son:

0 Desactiva la carga bajo demanda

1 Carga la aplicación externa al abrir

un dibujo con objetos realizados mediante ella.

2 Carga la aplicación externa al invocar

un comando de la misma

3 Carga la aplicación externa en

cualquiera de los dos casos anteriores.

DIASTAT		Entero		No guardada		Almacena el método de salida del

(de sólo lectura)		cuadro de diálogo utilizado por última

vez:

0 Cancelar.

1 Aceptar.

DIMADEC 		Entero		Dibujo			Controla el número de decimales de

precisión para las cotas angulares.  Si vale -1, se utiliza el mismo valor que DIMDEC.

DIMALT			Conmutador	Dibujo			Activa el uso de unidades alternativas

en acotación.

DIMALTD			Entero		Dibujo			Controla el número de decimales de

precisión para las unidades alternativas.

DIMALTF			Real		Dibujo			Controla el factor de escala de las

unidades alternativas. Si DIMALT está activada, DIMALTF multiplica los valores de cotas lineales en unidades alternativas por un factor.

DIMALTTD		Entero		Dibujo			Establece el número de posiciones

Nombre		Tipo		En			Significado

decimales para los valores de tolerancia de una cota en 	unidades alternativas.

DIMALTTZ		Entero		Dibujo			Activa y desactiva la supresión de ceros

para los valores de tolerancia. Sus valores son:

0 Suprime cero pies y cero pulgadas.

1 Mantiene cero pies y cero pulgadas.

2 Mantiene cero pies y suprime cero .

pulgadas.

3 Suprime cero pies y mantiene cero

pulgadas.

4 Suprime cero pies, cero pulgadas y

los ceros a la izquierda para valores inferiores a 1.

8 Suprime cero pies, cero pulgadas y

los ceros a la derecha.

12 Suma de los dos anteriores, suprime

todos los tipos de ceros.

DIMALTU			Entero		Dibujo			Establece el formato de las unidades

alternativas de todas las familias de estilos de acotación a excepción de la angular:

1 Científicas.

2 Decimales.

3 Pies/PI.

4 Pies/PII (apiladas).

5 Fraccionarias (apiladas).

6 Pies y pulgadas II (arquitectura).

7 Fraccionarias .

8 Unidades de Windows.

DIMALTZ			Entero		Dibujo			Controla la supresión de ceros para los

valores de cota en unidades alternativas. Sus valores 	posibles son los mismos que para DIMALTTZ.

DIMAPOST		Cadena		Dibujo			Determina un prefijo o sufijo de texto

(o ambos) para las unidades alternativas de cota en todos los tipos de acotación, a excepción de la cota angular. Para separar el prefijo del sufijo, se indica el texto de cota mediante <>. Por ejemplo: Valor <> cm. Para desactivar los prefijos o sufijos, se introduce punto (.).

DIMASO			Conmutador	Dibujo			Activa la creación de objetos de cota

asociativa. Su valor no se almacena en un estilo de cota.

DIMASZ			Real		Dibujo			Controla el tamaño de la línea de cota y

de los extremos de flecha de las líneas

directrices. Controla también el  tamaño de las líneas de conexión. Los múltiplos del tamaño de los extremos de flecha determinan si las líneas de cota y el texto encajan entre las líneas de referencia.

DIMAUNIT		Entero		Dibujo			Establece el formato de unidades de

ángulo para las cotas angulares:

0 Grados en fracción decimal.

1 Grados/minutos/segundos

2 Grados centesimales.

3 Radianes.

4 Unidades geodésicas.

DIMBLK			Cadena		Dibujo			Establece el nombre del bloque que se

va a situar en lugar de la cabeza de flecha. Para desactivar un nombre de bloque establecido, debe introducirse un punto (.).

Nombre		Tipo		En			Significado

DIMBLK1			Cadena		Dibujo			Si DIMSAH está activada, DIMBLK1

determina un nombre de bloque para

situar en lugar del extremo de flecha

en la primera línera de referencia de la

cota. Para desactivar un nombre de bloque establecido, se introduce un punto (.).

DIMBLK2			Cadena		Dibujo			Si DIMSAH está activada, DIMBLK2

determina un nombre de bloque para situar en lugar del extremo de flecha en la segunda línea de referencia. Para desactivar un nombre de bloque establecido, se introduce un  punto (.).

DIMCEN			Real		Dibujo			Controla el dibujo de las marcas de

centro y líneas de centro del círculo o arco acotado mediante ACOCENTRO, ACODIAMETRO y ACORADIO. Sus valores son:

=0 No se dibuja ninguna marca ni línea

de centro.

<0 Se dibujan líneas de centro con el

tamaño de marca indicado.

>0 Se dibujan marcas de centro con el

tamaño indicado.

DIMCLRD			Entero		Dibujo			Asigna colores a las líneas de cota,

extremos de flecha y líneas directrices de cota. Los enteros equivalentes para PORBLOQUE y PORCAPA son 0 y 256 respectivamente.

DIMCLRE			Entero		Dibujo			Asigna colores a las líneas de referencia

de cota. Los valores válidos son de 0 a 256.

DIMCLRT			Entero		Dibujo			Asigna colores a los textos de cota. Los

valores válidos son de 0 a 256.

DIMDEC			Entero		Dibujo			Establece el número de posiciones

decimales para los valores de tolerancia de una cota en 	unidades principales.

DIMDLE			Real		Dibujo			Distancia de extensión de la línea de

cota a los lados de la línea de referencia cuando se dibujan trazos oblicuos en lugar de extremos de flecha.

DIMDLI			Real		Dibujo			Controla el espaciamiento de las líneas

de cota cuando se acota con línea de

base.

DIMEXE			Real		Dibujo			Determina cuánto se extiende la línea

de referencia por encima de la línea de cota.

DIMEXO			Real		Dibujo			Determina cuánto se separan las líneas

de referencia de sus puntos de origen.

DIMFIT			Entero		Dibujo			Controla la inserción de texto y

extremos de flecha dentro o fuera de las líneas de referencia en función del espacio disponible entre ellas. Sus valores son:

0 Ambos, texto y extremos de flecha,

se sitúan o dentro o fuera.

1 Si no hay espacio disponible, se

inserta preferentemente el texto

dentro.

2 Si no hay espacio disponible, se

insertan preferentemente los extremos de flecha dentro.

3 Se inserta el mejor ajuste, texto o

extremos de felcha, en función del espacio disponible.

4 Se crean líneas directrices cuando no

Nombre		Tipo		En			Significado

hay espacio suficiente para el texto.

5 No se crean en ningún caso líneas

directrices.

DIMGAP			Real		Dibujo			Establece la distancia de salvaguarda

alrededor del texto de cota, al partir la

línea de cota, el espacio al situar el

texto encima de la línea de cota y el espacio entre texto y extremo de línea directriz. Un valor negativo de DIMGAP genera una acotación básica: texto de cota rodeado en todo su perímetro por un rectángulo.

DIMJUST			Entero		Dibujo			Controla la posición horizontal del texto

de cota:

0 Coloca el texto centrado en la línea

de cota.

1 Coloca el texto junto a la primera

línea de referencia.

2 Coloca el texto junto a la segunda

línea de referencia.

3 Coloca el texto encima y alineado con

la primera línea de referencia.

4 Coloca el texto encima y alineado con

la segunda línea de referencia.

DIMLFAC			Real		Dibujo			Establece un factor de escala global

para la medición de cotas lineales. Todas las distancias lineales medidas durante la acotación (incluidos radios, diámetros y coordenadas) se multiplican por el parámetro de DIMLFAC antes de convertirse en texto de cota. En el Espacio Papel existe una opción Ventana que permite especificar factores de escala diferentes en ventanas múltiples.

DIMLIM			Conmutador	Dibujo			Al activarse, genera límites de cota

como en lugar de valores de tolerancia.

DIMPOST			Cadena		Dibujo			Determina un prefijo o sufijo de texto

(o ambos) para los textos de cota en

unidades principales. Para separar el prefijo del sufijo se indica el texto de cota mediante <>. Por ejemplo: Valor <> cm.  Para prescindir, se introduce un punto (.).

DIMRND			Real		Dibujo			Redondea todas las dimensiones de

acotación al valor determinado. Por

ejemplo, si se establece en 0.25, todas

las distancias se redondean a la unidad

en 0,25 más cercana. Si se establece

en 1.0, todas las distancias se

redondean al entero más próximo.

DIMSAH			Conmutador	Dibujo			Controla la generación de bloques de

usuario en lugar de extremos de flecha. Si esta desactivado, se utilizan los extremos de flecha proporcionados por AutoCAD, o un mismo bloque en ambos extremos, especificado por DIMBLK.  Si está activada, se generan bloques diferentes en ambos extremos, especificados por DIMBLK1 y DIMBLK2.

DIMSCALE		Real		Dibujo			Establece el factor de escala global

aplicado a todas las demás variables de acotación que determinan tamaños de elementos de cota:

=0 AutoCAD calcula el factor de escala

respecto al Espacio Papel.

>0 AutoCAD aplica el factor de escala

especificado.

Nombre		Tipo		En			Significado

DIMSD1			Conmutador	Dibujo			Al activarse se suprime la primera

línea de cota.

DIMSD2			Conmutador	Dibujo			Al activarse se suprime la segunda

línea de cota.

DIMSE1			Conmutador	Dibujo			Al activarse se suprime la primera

línea de referencia.

DIMSE2			Conmutador	Dibujo			Al activarse se suprime la segunda

línea de referencia.

DIMSHO			Conmutador	Dibujo			Al activarse las cotas asociativas se

recalculan de forma dinámica conforme se arrastran.

DIMSOXD			Conmutador	Dibujo			Al activarse, suprime el dibujo de líneas

de cota que está fuera de las líneas de referencia. En caso de que las líneas de cota estén fuera de las líneas de referencia y DIMTIX está activada,  al activar DIMSOXD, se suprime la línea de cota. Si DIMTIX está desactivada, DIMSOXD no tiene ningún efecto.

DIMSTYLE		Conmutador	Dibujo			Almacena el nombre del estilo de

(de sólo lectura)		acotación actual.

DIMTAD			Entero		Dibujo			Controla la posición vertical del texto

en relación con la línea de cota:

0 Centra el texto de cota entre las

líneas de referencia.

1 Coloca el texto de cota sobre la línea

de cota, excepto cuando la línea de

cota no es horizontal y se fuerza a que

el texto que se encuentra dentro de la

línea de referencia sea horizontal.

2 Coloca el texto de cota a un lado de

la línea de cota, en el lugar más alejado de los puntos definidores.

3 Coloca el texto de cota de forma que

se adapte a las normas JIS.

DIMTDEC			Entero		Dibujo			Establece el número de posiciones

decimales para visualizar los valores de tolerancia de una cota.

DIMTFAC			Real		Dibujo			Especifica la altura de texto de los

valores de tolerancia en relación con la altura del texto de cota, según el valor establecido por DIMTXT. Por ejemplo, si se establece en 1, la altura de texto de las tolerancias es igual al texto de cota. Si se establece en 0.75, la altura de texto de las tolerancias es tres cuartas partes el tamaño del texto de cota.

DIMTIH			Conmutador	Dibujo			Controla la orientación del texto de

cota cuando cabe dentro de las líneas de referencia, para todos 	los tipos de acotaciones excepto las de coordenadas:

0 Alinea el texto con la línea de cota.

1 Dibuja el texto horizontalmente.

DIMTIX			Conmutador	Dibujo			Fuerza al texto a dibujarse entre las

líneas de referencia:

0 El resultado varía según el tipo de

cota. En cotas lineales y angulares,

AutoCAD inserta el texto dentro de las líneas de referencia si hay suficiente espacio. En las cotas de radio y de diámetro, al desactivar DIMTIX, el texto queda fuera del círculo o arco.

1 Dibuja el texto de cota entre las

líneas de referencia incluso aunque

AutoCAD lo coloque normalmente fuera de estas líneas.

Nombre		Tipo		En			Significado

DIMTM			Real		Dibujo			Cuando DIMTOL o DIMLIM están

activadas, establece el límite de

tolerancia mínimo o inferior para el

texto de cota. AutoCAD acepta valores

con signo. Si DIMTOL está activada, y DIMTP y DIMTM tienen el mismo valor, AutoCAD dibuja un símbolo ± seguido del valor de tolerancia. Si los valores de DIMTM y DIMTP son diferentes, se dibuja la tolerancia superior sobre la inferior y se añade un signo más al valor de DIMTP si es positivo.

DIMTOFL			Conmutador	Dibujo			Fuerza a dibujarse una línea

de cota entre las líneas de referencia incluso cuando el texto quede fuera de estas líneas. En las cotas de radio y de diámetro (si DIMTIX está desactivada), dibuja una línea de cota y los extremos de flecha dentro del círculo o arco, y deja fuera el texto y la directriz.

DIMTOH			Conmutador	Dibujo			Al activarse, controla la orientación del

texto de cota cuando no cabe entre las líneas de referencia:

0 Alínea el texto con la línea de cota.

1 Dibuja el texto horizontalmente.

DIMTOL			Conmutador	Dibujo			Al activarse, añade tolerancias de

acotación al texto de cota. Activar DIMTOL fuerza a que se desactive DIMLIM.

DIMTOLJ			Entero		Dibujo			Establece la justificación vertical para

los valores de tolerancia en relación con el texto de cota:

0 Inferior.

1 Central.

2 Superior.

DIMTP			Real		Dibujo			Cuando DIMTOL o DIMLIM están

activadas, establece el límite de

tolerancia máximo o superior para el texto de cota. AutoCAD acepta valores con signo para DIMTP. Si DIMTOL está activada, y DIMTP y DIMTM tienen el mismo valor, AutoCAD dibuja un símbolo ± seguido del valor de tolerancia. Si los valores de DIMTM y DIMTP son diferentes, la tolerancia superior se dibuja sobre la inferior y se añade un signo más al valor de DIMTP si es positivo.

DIMTSZ			Real		Dibujo			Determina el tamaño de los trazos

oblicuos dibujados en lugar de los extremos de flecha para las cotas lineales, de radio y de diámetro:

=0 Dibuja extremos de flecha.

>0 Dibuja trazos oblicuos en lugar de

flechas. El tamaño de los trazos

oblicuos viene determinado por este

valor multiplicado por el valor de

DIMSCALE.

DIMTVP			Real		Dibujo			Ajusta la posición vertical del texto de

cota sobre o debajo de la línea de cota.

AutoCAD utiliza el valor de DIMTVP

cuando DIMTAD está desactivada. La

magnitud de la variación vertical del 	texto es el producto de la altura del

texto y el valor de DIMTVP. Establecer

DIMTVP en 1.0 es equivalente a activar

DIMTAD. AutoCAD corta la línea de

Nombre		Tipo		En			Significado

cota para ajustar el texto sólo si el 	valor absoluto de DIMTVP es inferior a

0.7.

DIMTXSTY		Cadena		Dibujo			Especifica el estilo del texto de la cota.

DIMTXT			Real		Dibujo			Determina la altura del texto de cota,

salvo si el estilo de texto actual tiene una altura fija.

DIMTZIN			Entero		Dibujo			Controla la supresión de ceros para los

valores de tolerancia. Sus valores son

los mismos que para 			DIMALTTZ.

DIMUNIT			Entero		Dibujo			Establece el formato de las unidades

para todas las familias de estilos de

cota salvo el angular. Sus valores son

los mismos que para DIMALTU.

DIMUPT			Conmutador	Dibujo			Controla las funciones del cursor al

generarse las cotas por el usuario:

0 El cursor sólo controla la ubicación de

la línea de cota.

1 El cursor controla también la posición

del texto de cota.

DIMZIN			Entero		Dibujo			Controla la supresión de ceros en las

unidades principales. Sus valores son

los mismos que para DIMALTTZ.

DISPSILH		Entero		Dibujo			Controla la visualización de siluetas en

sólidos al ocultar.

DISTANCE		Real		No guardada		Almacena la distancia calculada por el

(de sólo lectura)		comando DIST.

DONUTID			Real		No guardada		Establece el valor por defecto del

diámetro interior de una arandela.

DONUTOD			Real		No guardada		Establece el valor por defecto del

diámetro exterior de una arandela. Debe ser distinto de cero.

DRAGMODE		Entero		Dibujo			Establece el modo de arrastre de

objetos durante las operaciones de

edición:

0 Sin arrastre.

1 Se activa bajo solicitud expresa mediante ‘ARRASTRE.

2 Automático. Se activa en aquellos

comandos que lo incorporan.

DRAGP1			Entero		Registro			Establece la velocidad de muestreo de

regeneración durante el arrastre.

DRAGP2			Entero		Registro			Establece la velocidad de muestreo

durante el arrastre rápido.

DWGCODEPAGE		Cadena		Dibujo			Almacena la página de códigos

(de sólo lectura)		del dibujo. Es el mismo valor que

SYSCODEPAGE; se mantiene 		esta variable por razones de

compatibilidad.

DWGNAME			Cadena		No guardada		Almacena el nombre del dibujo tal

(de sólo lectura)		como lo escribió el usuario. Si todavía

no se ha asignado un nombre al dibujo, DWGNAME almacena S-nombre. Si el usuario define un prefijo con la unidad y los directorios, éste se incluye en DWGPREFIX.

DWGPREFIX		Cadena		No guardada		Almacena el prefijo de

(de sólo lectura)		unidad/directorio del dibujo.

DWGTITLED		Entero		No guardada		Indica si se le ha asignado un nombre

(de sólo lectura)		al dibujo actual:

0 El dibujo no tiene nombre.

1 El dibujo tiene nombre.

EDGEMODE		Entero		Registro			Controla la forma en la que los

Nombre		Tipo		En			Significado

comandos RECORTA y ALARGA determinan las aristas cortantes y los contornos:

0 Utiliza la arista designada sin

alargarla.

1 Alarga la arista designada hata su

máxima longitud imaginaria.

ELEVATION		Real		Dibujo			Almacena la elevación en 3D actual en

relación con el SCP del espacio actual.

EXPERT			Entero		No guardada		Controla la visualización de

determinadas solicitudes de los comandos:

0 Presenta todas las solicitudes

normalmente.				1 Elimina "Regeneración necesaria -

¿continuar?" y "¿Realmente desea

desactivar la capa actual?".

2 Elimina las solicitudes anteriores y

"Bloque ya existe ¿Redefinirlo?"

(BLOQUE) y "Ya existe un dibujo con este nombre. ¿Desea reemplazarlo?" (GUARDAR o BLOQUEDISC).

3 Elimina las solicitudes anteriores y las

enviadas por TIPOLIN, si trata de

cargar un tipo de línea ya cargado o

crear un nuevo tipo de línea en un

archivo en el que ya está 	definida.

4 Elimina las solicitudes anteriores y las

enviadas por SCP Guardar y VENTANAS Guardar, si el nombre proporcionado ya existe.

5 Elimina las solicitudes anteriores y las

enviadas por la opción ACOESTIL

Guardar y ACOREMPLAZAR, si el

nombre del estilo de acotación

proporcionado ya existe (las entradas

se vuelven a definir).

Cuando EXPERT elimina una solicitud,

la operación en cuestión se realiza

aunque se escriba S en la solicitud. El

parámetro de EXPERT puede afectar a

guiones, macros de menús, AutoLISP y

a las funciones de los comandos.

EXPLMODE		Entero		No guardado		Controla si el comando DESCOMP

admite bloques a escala no uniforme

(ENU):

0 No descompone bloques ENU.

1 Descompone bloques ENU.

EXTMAX			Punto		Dibujo			Almacena el punto superior derecho de

(de sólo lectura) 		la extensión del dibujo. Este se

expande hacia fuera conforme se

dibujan nuevos objetos. Está expresada

en coordenadas universales del espacio 	actual.

EXTMIN			Punto		Dibujo			Almacena el punto inferior izquierdo de

(de sólo lectura)		la extensión del dibujo, en coord.

universales

FACETRES		Real		Dibujo			Controla el ajuste del suavizado de los

sólidos al ocultar o modelizar. Los

valores válidos comprenden del 0.01 al 10.0.

FILEDIA			Entero		Registro			Suprime la visualización de los cuadros

de diálogo de gestión de archivos.

0 Desactiva los cuadros de diálogo. Si

desea aún solicitar que aparezcan, se

puede teclear una tilde (~) como

respuesta a la solicitud del comando:

Nombre		Tipo		En			Significado

1 Activa los cuadros de diálogo. Sin

embargo, si hay un guión o programa

de AutoLISP/ADS activo, la solicitud se

hace en línea de comando.

FILLETRAD		Real		Dibujo			Almacena el radio de empalme actual.

FILLMODE		Entero		Dibujo			Determina si se muestra el rellenado

de los objetos con áreas rellenas:

0 Los objetos no se rellenan.

1 Los objetos se rellenan.

FONTALT			Cadena		Registro			Determina el tipo de letra alternativo

utilizado cuando no pueda encontrarse el archivo de tipos de letra designado. Si no se define un tipo de letra alternativo, AutoCAD visualiza una advertencia.

FONTMAP			Cadena		Registro			Determina el archivo de

correspondencia de tipos de letra

utilizado cuando no pueda encontrarse 	la fuente designada. Este archivo

contiene en cada línea una

correspondencia de tipo de letra, con 	el tipo de letra original y el sustituto

separados por un punto y coma (;). Por ejemplo:  romans;c:\windows\system\times.ttf

FRONTZ			Real		Dibujo			Almacena la distancia del plano

(de sólo lectura) 		delimitador frontal en relación con el

plano de mira de la ventana gráfica actual, en unidades de dibujo. La distancia entre el plano delimitador frontal y el punto de cámara se calcula al restar FRONTZ de la distancia del punto de cámara al punto de mira.

GRIDMODE		Entero		Dibujo			Determina si la rejilla está activada o

desactivada.

GRIDUNIT		Punto		Dibujo			Determina el intervalo de la rejilla (X e

Y) de la ventana gráfica actual.

GRIPBLOCK		Entero		Registro			Controla la asignación de pinzamientos

en bloques:

0 Sólo asigna pinzamientos al punto de

inserción del bloque.

1 Asigna pinzamientos a todos los

objetos del bloque.

GRIPCOLOR		Entero		Registro			Controla el color de pinzamientos no

seleccionados. El rango válido

comprende del 1 al 255.

GRIPHOT			Entero		Registro			Controla el color de pinzamientos

seleccionados. El rango válido comprende del 1 al 255.

GRIPS			Entero		Registro			Controla la activación de pinzamientos.	GRIPSIZE		Entero		Registro			Establece el tamaño de la casilla

dibujada para visualizar el pinzamiento

en píxeles. El rango válido comprende

del 1 al 255.

HANDLES			Entero		Dibujo			Informa que los identificadores de

(de sólo lectura)		objetos están activados y las

aplicaciones pueden acceder a ellos.

HIGHLIGHT		Entero		No guardada		Controla el resaltado de objetos; no

afecta a los objetos designados con

pinzamientos:

0 Desactiva el resaltado de designación

de objetos.

1 Activa el resaltado de designación de

objetos.

HPANG			Real		No guardada		Determina el ángulo de los patrones de

sombreado.

Nombre		Tipo		En			Significado

HPBOUND			Entero		Registro			Controla el tipo de objeto creado por

los comandos SOMBCONT y

CONTORNO:

0 Crea una región.

1 Crea una polilínea.

HPDOUBLE		Entero		No guardada		Controla el sombreado de doble rayado

para los patrones "Usuario":

0 Desactiva el sombreado de doble

rayado.

1 Activa el sombreado de doble rayado.

HPNAME			Cadena		No guardada		Establece el nombre del patrón de

sombreado por defecto con un máximo

de 34 caracteres y sin espacios

permitidos. Devuelve "" si no existe valor por defecto. Introducir un punto (.) para no establecer ningún valor por defecto.

HPSCALE			Real		No guardada		Determina el factor de escala de los

patrones de sombreado; debe ser distinto de cero.

HPSPACE			Real		No guardada		Determina el espaciamiento de líneas

de los patrones de sombreado  de

"Usuario"; debe ser distinto de cero.

INDEXCTL		Entero		Dibujo			Controla la creación de índices espacial

y de capa:

0 No se crean índices.

1 Se crea índice de capa.

2 Se crea índice espacial.

3 Se crean índices espacial y de capa.

INETLOCATION 		Real		Registro			Almacena la localización de Internet

utilizada por el nadegador.

INSBASE			Punto 		Dibujo			Almacena el punto base para la

inserción establecido por el comando

BASE, expresado en coordenadas de

SCP del espacio actual.

INSNAME			Cadena		No guardada		Establece el nombre de bloque por

defecto para DDINSERT o INSERT. Este

nombre debe satisfacer las

convenciones de denominación de

símbolos. Devuelve "" si no existe

ningún valor por defecto. Introducir un

punto (.) para no establecer ningún

valor por defecto.

ISAVEBAK 		Entero		Registro			Controla si se crean o no archivos de

copia de seguridad .BAK.

ISAVEPERCENT 		Entero		Registro			Determina el tanto por ciento de

tamaño añadido al archivo de dibujo

durante el guardado progresivo antes

de efectuar un guardado completo.

ISOLINES		Entero		Dibujo			Determina el número de isolíneas de

representación alámbrica de superficies

de sólidos. Los valores enteros válidos

comprenden del 0 al 2047.

LASTANGLE		Real		No guardada		Almacena el ángulo final del último

(de sólo lectura) 		arco dibujado, en relación con el plano

XY del SCP actual.

LASTPOINT		Punto		Dibujo			Almacena el último punto introducido,

expresado en coordenadas de SCP

actual. La utilización de arroba @ en

coordenadas relativas se refiere a este

punto.

LASTPROMPT		Cadena		No guardada		Almacena la última cadena de texto

(de sólo lectura)		reflejada en la línea de comando

LENSLENGTH		Real		Dibujo			Almacena la longitud de la lente (en

(de sólo lectura)		milímetros) utilizada en la vista en

perspectiva de la ventana	gráfica

actual.

Nombre		Tipo		En			Significado

LIMCHECK		Entero		Dibujo			Controla si se permite la creación de

objetos fuera de los límites del dibujo:

0 Los objetos pueden ser creados fuera

de los límites.

1 No se permite crear objetos fuera de

los límites.

LIMMAX			Punto		Dibujo			Almacena el límite superior derecho del

dibujo en el espacio actual en

coordenadas universales.

LIMMIN			Punto		Dibujo			Almacena el límite inferior izquierdo del

dibujo en el espacio actual en coordenadas universales.

LISPINIT 		Entero		Registro			Especifica si las variables y funciones

de AutoLISP se mantienen cuando se

sale del dibujo actual y se entra en

otro:

0 Las funciones y variables de AutoLISP

se mantienen (AutoLISP persistente).

1 Las funciones y variables de AutoLISP

no se mantienen (como en la versión

13).

LOCALE			Cadena		No guardada		Visualiza el código del idioma ISO de la

(de sólo lectura)		versión de AutoCAD actual en uso.

Valor inicial: "en".

LOGFILEMODE 		Entero		Registro			Controla si el contenido de la ventana

de texto se escribe en un archivo de

registro.

LOGFILENAME 		Cadena		Registro			Especifica el nombre y camino del

archivo de registro para el contenido de

la ventana de texto.

LOGINNAME		Cadena		No guardada		Visualiza el nombre del usuario tal

(de sólo lectura)		como se configuró o introdujo al cargar

AutoCAD.

LTSCALE			Real		Dibujo			Establece el factor de escala global

para los tipos de línea.

LUNITS			Entero		Dibujo			Establece el modo de las unidades

lineales:

1 Científicas.

2 Decimales.

3 Pies/PI.

4 Pies/PII (arquitectura).

5 Fraccionarias.

LUPREC			Entero		Dibujo			Establece el número de posiciones

decimales para las unidades lineales.

MAXACTVP		Entero		Dibujo			Establece el número máximo de

ventanas gráficas que pueden estar

activas al mismo tiempo.

MAXOBJMEM 		Entero		No guardada		Controla la cantidad de memoria virtual

que AutoCAD utiliza para su

paginación.

MAXSORT			Entero		Registro			Establece el número máximo de

nombres de símbolos o de nombres de

bloques que pueden ser clasificados por

comandos de enumeración. Si el

número total de elementos supera este

número no se clasifica ninguno.

MEASUREMENT 		Entero		Dibujo			Especifica el sistema de unidades del

dibujo:

0 Sistema de unidades inglesas.

1 Sistema métrico.

MENUCTL			Entero		Registro			Controla la conmutación de páginas del

menú de pantalla:

0 El menú de pantalla no conmuta páginas ante la entrada de comandos por teclado.

1 El menú de pantalla conmuta páginas

ante la entrada de comandos por

Nombre		Tipo		En			Significado

teclado.

MENUECHO		Entero		No guardada		Controla el eco de opciones de menú y

solicitudes. Es la suma de los

siguientes valores:

1 Elimina la visualización de las

opciones de menú (^P en una opción

de menú activa y desactiva la visualización en pantalla).

2 Elimina la visualización de las solicitudes del sistema durante el menú.

4 Desactiva el conmutador ^P de la

visualización de menús en pantalla.

8 Visualiza las cadenas de entrada/salida como ayuda para la depuración de macros DIESEL.

MENUNAME		Cadena		Encabezamiento		Almacena el nombre de MENUGROUP.

(de sólo lectura)		Si el menú principal actual no tiene

nombre de MENUGROUP, el archivo del

menú incluye el camino cuando el

emplazamiento del archivo no esté

especificado en el parámetro de

entorno de AutoCAD.

MIRRTEXT		Entero		Dibujo			Controla la forma en que SIMETRIA

refleja texto:

0 Conserva el contenido del texto sin

reflejar.

1 Refleja el  contenido del texto en

simetría.

MODEMACRO		Cadena		No guardada		Visualiza en la línea de estado la

cadena de texto que el usuario

especifique. Esta cadena puede 		ser fija o se pueden utilizar cadenas de

texto especiales escritas en el lenguaje

de macros DIESEL, de forma que

AutoCAD evalúe la macro de forma

continua y actualice la línea de estado.

MTEXTED			Cadena		Registro			Establece el nombre del programa

utilizado como editor de textos

múltiples de TEXTOM.

OFFSETDIST		Real		No guardada		Establece la distancia de EQDIST por

defecto:

<0 Equidista los objetos mediante

Punto a atraversar.

>0 Establece el valor de equidistancia

por defecto.

OLEHIDE 		Entero		Registro			Controla la visualización de objetos OLE

en AutoCAD:

0 Todos los objetos OLE son visibles

1 Los objetos OLE son visibles sólo en

el Espacio Papel.

2 Los objetos OLE son visibles solo en

el Espacio Modelo.

3 Ningún objeto OLE es visible.

ORTHOMODE		Entero		Dibujo			Controla la activación del modo Orto.

OSMODE			Entero		Dibujo			Establece los modos de referencia a

objetos en ejecución a través de los

siguientes códigos binarios. Para designar varias referencias a objetos

se escribe la suma de sus valores:

0 NINguno.

1 PuntoFINal.

2 PuntoMEDio.

4 CENtro.

8 PunTO.

16 CUAdrante.

32 INTersección.

Nombre		Tipo		En			Significado

64 INSerción.

128 PERpendicular.

256 TANgente.

512 CERcano.

1024 RAPido.

2048 InterFICticia.

OSNAPCOORD 		Entero		Registro			Controla la prioridad de coordenadas

introducidas desde el teclado:

0 Los modos de referencia establecidos

tienen prioridad sobre las coordenadas

por teclado.

1 Las coordenadas por teclado tienen

prioridad sobre los modos de referencia establecidos.

2 Las coordenadas por teclado tienen

preferencia, excepto en los archivos de

guión.

PDMODE			Entero		Dibujo			Establece el modo de visualización de

objetos de punto. Los valores posibles,

en el mismo orden en que aparecen en el cuadro de diálogo de DDPTYPE son: 0, 1, 2, 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 97, 98, 99, 100.

PDSIZE			Real		Dibujo			Establece el tamaño de visualización de

los objetos de punto:

=0 Crea un punto al 5% de la altura del área gráfica.

>0 Especifica un tamaño absoluto.

<0 Especifica un porcentaje del tamaño

de la ventana gráfica.

PELLIPSE		Entero		Dibujo			Controla el tipo de elipse creado con

ELIPSE:

0 Crea un objeto de elipse verdadero.

1 Crea una representación polilineal de

una elipse.

PERIMETER		Real		No guardada		Almacena el último valor de perímetro

(de sólo lectura)		calculado por AREA, LIST o LISTDB.

PFACEVMAX		Entero		No guardada		Establece el número máximo de

(de sólo lectura)		vértices por cara.

PICKADD			Entero		Registro			Controla la designación aditiva de

objetos:

0 Desactiva PICKADD. Los últimos

objetos designados, ya sea mediante

designación individual o con ventanas de designación, se convierten en el conjunto de selección. Los objetos anteriormente designados se suprimen del conjunto de selección. Para añadir más  objetos al conjunto de selección se debe mantener pulsado SHIFT al designar.

1 Activa PICKADD. Cada objeto

designado, ya sea individualmente o

por ventanas de designación, se añade

al conjunto de selección actual. Para

suprimir objetos del conjunto se debe

mantener pulsado SHIFT durante la

designación.

PICKAUTO		Entero		Registro			Controla la creación automática de una

ventana de designación al señalar un

punto vacío:

0 Desactiva PICKAUTO.

1 Dibuja automáticamente una ventana

de designación (ventana o captura).

PICKBOX			Entero		Registro			Establece la altura de la mira de

designación de objetos, en píxeles.

Nombre		Tipo		En			Significado

PICKDRAG		Entero		Registro			Controla el método de generación de

las ventanas de designación:

0 Para dibujar la ventana de

designación se pulsa del ratón o

digitalizador en una esquina y, a

continuación, en la otra esquina.

1 Para dibujar la ventana de

designación se pulsa en una esquina y

se arrastra el cursor manteniendo

pulsado el  botón, hasta la otra

esquina, momento en que se suelta.

PICKFIRST		Entero		Registro			Controla el método de designación de

objetos, de forma que se pueda

designar en primer lugar los objetos y después utilizar un comando de edición o consulta (designación Nombre-verbo):

0 Desactiva PICKFIRST.

1 Activa PICKFIRST.

PICKSTYLE		Entero		Dibujo			Controla la designación de grupo y de

sombreado asociativo:

0 Ninguna designación de grupo ni de

sombreado asociativo

1 Designación de grupo.

2 Designación de sombreado

asociativo.

3 Designación de grupo y de

sombreado asociativo.

PLATFORM		Cadena		No guardada		Indica qué plataforma de AutoCAD

(de sólo lectura)		está en uso. Puede aparecer una de las

siguientes cadenas:

“Microsoft Windows NT Version

3.51 (x86)”

“Microsoft Windows NT Version

4.00 (x86)”

“Microsoft Windows Version 4.00

(x86)”

PLINEGEN		Entero		Dibujo			Establece la generación del patrón de

tipo de línea alrededor de los vértices

de una polilínea bidimensional. No se

aplica a polilíneas con segmentos

cónicos:

0 El tipo de línea se genera siempre

con un trazo en cada vértice.

1 Genera el tipo de línea en un patrón

continuo, pudiendo no haber  trazo en los vértices.

PLINETYPE 		Entero		Registro			Especifica cuándo utiliza AutoCAD

polilíneas optimizadas de la versión 14:

0 Las polilíneas de dibujos antiguos no

se convierten y POL crea polilíneas sin

optimizar.

1 Las polilíneas de dibujos antiguos no

se convierten al abrir estos, pero POL crea polilíneas optimizadas.

2 Las polilíneas de dibujos antiguos

son convertidas automáticamente al

abrirse estos y POL crea polilíneas

optimizadas.

PLINEWID		Real		Dibujo			Establece el gorsor de polilínea por

defecto.

PLOTID			Cadena		Registro			Modifica el trazador por defecto en

función de la descripción asignada, y

conserva la cadena de texto de la descripción del trazador actual. Para cambiar a otro trazador configurado, se escribe su descripción total o parcial.

PLOTROTMODE		Entero		Registro			Controla la orientación de los trazados:

0 Gira el área de trazado efectiva de

Nombre		Tipo		En			Significado

forma que la esquina con el icono Girar

se alinee con el papel en la parte

inferior izquierda en 0, en la parte

superior izquierda en 90, en la superior

derecha en 180 y en la inferior derecha

en 270:

1 Alinea la esquina inferior izquierda

del área de trazado efectiva con la

esquina inferior izquierda del papel.

PLOTTER			Entero		Registro			Cambia el trazador por defecto, en

función del entero asignado, y conserva

el número entero que AutoCAD asigna

a cada trazador configurado. Este

número puede estar comprendido entre

0 y el número de trazadores

configurados menos 1. Se puede

configurar un máximo de 29 trazadores

por defecto.

POLYSIDES		Entero		No guardada		Establece el número de lados por

defecto para POLIGONO. El rango

válido es 3 a 1024.

POPUPS			Entero		No guardada		Visualiza el estado del gestor de

(de sólo lectura)		pantalla actualmente configurado:

0 No admite cuadros de diálogo, barra

de menús, menús desplegables ni

menús de iconos.

1 Admite estas características.

PROJECTNAME		Cadena		Dibujo			Almacena el nombre del proyecto

actualmente seleccionado. Un proyecto

consiste en uno o varios caminos de búsqueda para la localización de referencias externas e imágenes de trama.

PROJMODE		Entero		Registro			Establece el modo de proyección actual

para las operaciones de recortar o

alargar:

0 Modo tridimensional verdadero (sin proyección).

1 Proyecta al plano XY del SCP actual.

2 Proyecta al plano de vista actual.

PROXYGRAPHICS		Entero		Dibujo			Especifica si las imágenes de objetos

Proxy son guardadas en el dibujo:

0 Las imágenes no se guardan en el

dibujo; sólo se muestra un rectángulo

de borde.

1 Las imágenes se guardan en el

dibujo.

PROXYNOTICE 		Entero		Registro			Controla si se muestra un mensaje de

advertencia cuando se crean objetos Proxy en el dibujo:

0 No se muestra mensaje de

advertencia.

1 Se muestra mensaje de advertencia.

PROXYSHOW 		Entero		Registro			Controla la visualización de objetos

Proxy en el dibujo:

0 No se visualizan los objetos Proxy

1 Se visualizan imágenes gráficas para

todos los objetos Proxy

2 Sólo se muestran rectángulos de

borde para todos los objetos Proxy.

PSLTSCALE		Entero		Dibujo			Controla la escala de tipos de línea

relativa al  Espacio Papel:

0 La escala de los tipos de línea,

determinada por ESCALATL, se toma

en unidades del Espacio (Modelo o

Papel) en el que se crearon los objetos.

1 La escala de la ventana gráfica

Nombre		Tipo		En			Significado

controla la escala de tipo de línea. Si TILEMODE está establecida en 0, la escala se toma relativa al Espacio Papel.

PSPROLOG		Cadena		Registro			Asigna un nombre a una sección de

prólogo leída desde el archivo

ACAD.PSF al usar SALVAPS.

PSQUALITY		Entero		Dibujo			Controla la calidad de modelizado de

las imágenes PostScript y si se dibujan

como objetos rellenos o como

contornos:

=0 Desactiva la generación de

imágenes PostScript.

<0 Establece el número de píxeles por

unidad de dibujo de AutoCAD para la

resolución PostScript.

>0 Establece el número de píxeles por

unidad de dibujo, pero utiliza el valor

absoluto, lo que hace que AutoCAD muestre los caminos PostScript como contornos sin rellenar.

QTEXTMODE		Entero		Dibujo			Controla la visualización de textos

(comando LOCTEXTO):

0 Los textos se muestran con todo su

contenido.

1 Los textos se muestran sólo como

rectángulos.

RASTERPREVIEW		Entero		Registro			Controla si se guarda una imagen de

previsualización BMP junto con el dibujo:

0 No se crea imagen de

previsualización.

1 Se crea imagen de previsualización.

REGENMODE		Entero		Dibujo			Especifica si está desactivada o

activada la regeneración automática del dibujo.

RE-INIT			Entero		No guardada		Reinicializa las puertas de E/S, el

digitalizador, y el archivo ACAD.PGP

mediante los siguientes códigos

binarios:

1 Reinicialización de la puerta E/S del

digitalizador.

4 Reinicialización del digitalizador.

16 Reinicialización del archivo PGP (se

vuelve a cargar).

RTDISPLAY 		Entero		Registro			Controla la visualización de imágenes

raster durante el zoom y encuadre en tiempo real:

0 Se muestra el contenido de la imagen

raster.

1 No se muestra el contenido de la

imagen raster.

SAVEFILE		Cadena		Registro			Almacena el nombre del archivo de

(de sólo lectura)		guardado automático actual.

SAVENAME		Cadena		No guardada		Almacena el nombre del archivo en el

(de sólo lectura)		que se guarda el dibujo actual.

SAVETIME		Entero		Registro			Establece el intervalo de guardado

automático en minutos:

=0 Desactiva el guardado automático.

>0 Guarda automáticamente el dibujo

en intervalos determinados por un

entero distinto de cero.

El cronómetro de SAVETIME se pone en

marcha en cuanto se realiza un cambio

en un dibujo. Se 	restablece y reinicializa mediante la ejecución

Nombre		Tipo		En			Significado

manual del comando GUARDAR, GUARDARCOMO o GUARDARR. El dibujo 0

actual se guarda en AUTO.SV$, AUTO1.SV$, etc.

SCREENBOXES		Entero		Registro			Almacena el número de casillas en el

(de sólo lectura)		área del menú de pantalla del área

gráfica. Si el menú de	pantalla está desactivado, SCREENBOXES vale cero. En plataformas que permitan ajustar el tamaño de la ventana gráfica de AutoCAD o volver a configurar el menú de pantalla durante una sesión de edición, es posible que el valor de esta variable cambie durante la sesión de edición.

SCREENMODE		Entero		Registro			Almacena un código binario que indica

(de sólo lectura)		el estado de los gráficos o texto de la

ventana de AutoCAD. Es la suma de

los siguientes valores de bit:

0 Se visualiza la pantalla de texto.

1 Se visualiza el modo gráfico.

2 Se configura una pantalla dual.

SCREENSIZE		Punto		No guardada		Almacena el tamaño de la ventana

(de sólo lectura)		gráfica actual en píxeles (X e Y).

SHADEDGE		Entero		Dibujo			Controla el matizado de lados durante

el modelizado:

0 Caras sombreadas (256 colores),

lados no resaltados.

1 Caras sombreadas (256 colores),

lados dibujados en el color de fondo.

2 Caras no rellenas, lados en el color

del objeto. Semejante a OCULTA.

3 Caras en el color del objeto (16

colores), lados en el color de fondo.

SHADEDIF		Entero		Dibujo			Establece la relación entre la luz

reflectante difusa y la luz ambiental (en

porcentaje de luz reflectante difusa).

SHPNAME			Cadena		No guardada		Establece el nombre de la forma por

defecto. Debe satisfacer las

convenciones de denominación 		de símbolos. Si no se establece ningún

valor por defecto, devuelve "". Se

introduce un punto (.) para no

establecer ningún valor por defecto.

SKETCHINC		Real		Dibujo			Establece el incremento de generación

de BOCETO.

SKPOLY			Entero		Registro			Determina si BOCETO genera líneas o

polilíneas:

0 Genera líneas.

1 Genera polilíneas.

SNAPANG			Real		Dibujo			Establece el ángulo de rotación de

Forzcursor/Rejilla (en relación con el

SCP) de la ventana gráfica actual.

SNAPBASE		Punto		Dibujo			Establece el punto de origen de

Forzcursor/Rejilla de la ventana gráfica bidimens. actual (en coordenadas X e Y del SCP).

SNAPISOPAIR		Entero		Dibujo			Controla el plano isométrico en curso

de la ventana gráfica actual:

0 Izquierda.

1 Superior.

2 Derecha.

SNAPMODE		Entero		Dibujo			Controla el modo Forzcursor:

0 Desactiva el modo Forzcursor.

1 Activa el modo Forzcursor para la

Nombre		Tipo		En			Significado

ventana gráfica actual.

SNAPSTYL		Entero		Dibujo			Establece el estilo de resolución de la

ventana gráfica actual:

0 Estándar.

1 Isométrico.

SNAPUNIT		Punto		Dibujo			Establece el intervalo de la malla de

resolución (X e Y) de la ventana gráfica

actual.

SORTENTS		Entero		Dibujo			Controla la visualización de las

operaciones de ordenación de objetos

mediante la suma de uno o varios de

los siguientes códigos:

0 Desactiva SORTENTS.

1 Ordena para la designación de

objetos.

2 Ordena para la referencia a objetos.

4 Ordena para el redibujado.

8 Ordena para la creación de fotos de

SACAFOTO.

16 Ordena para REGEN.

32 Ordena para el trazado.

64 Ordena para la salida PostScript.

SPLFRAME		Entero		Dibujo			Controla la visualización de curvas

spline y polilíneas adaptadas a curva-B:

0 No se visualiza el polígono de control

para las splines y polilíneas adaptadas.

Se visualiza la superficie de ajuste de

una malla poligonal, y no las mallas de

definición. No se muestran los lados

invisibles de las caras 3D ni de las

mallas policara.

1 Se visualizan el polígono de control,

la malla de definición y los lados

invisibles en los casos anteriores.

SPLINESEGS		Entero		Dibujo			Establece el número de segmentos de

línea generado para cada segmento de

polilínea adapatada en curva-B.

SPLINETYPE		Entero		Dibujo			Establece el tipo de curva spline

generado por EDITPOL CurvaB:

5 Curva-B cuadrática.

6 Curva-B cúbica.

SURFTAB1		Entero		Dibujo			Establece el número de caras

generadas por SUPREGLA y SUPTAB.

Define también la resolución de malla

en la dirección M para SUPREV y

SUPLADOS.

SURFTAB2		Entero		Dibujo			Establece la resolución de malla en la

dirección N para SUPREV y SUPLADOS.

SURFTYPE		Entero		Dibujo			Controla el tipo de ajuste de superficie

realizada por EDITPOL Amoldar en

mallas poligonales:

5 Superficie B-spline cuadrática.

6 Superficie B-spline cúbica.

8 Superficie Bézier.

SURFU			Entero		Dibujo			Establece la resolución de superficie

amoldada en la dirección M.

SURFV			Entero		Dibujo			Establece la resolución de superficie

amoldada en la dirección N.

SYSCODEPAGE		Cadena		Dibujo			Indica la página de códigos del sistema

(de sólo lectura)		determinada en ACAD.XMF. Los códigos

son los siguientes:

ascii, dos860, dos932, iso8859-7,

big5, dos861, gb2312, iso8859-8,

dos437, dos863, iso8859-1, iso88599,

dos850, dos864, iso8859-2, johab,

dos852, dos865, iso8859-3, ksc5601,

Nombre		Tipo		En			Significado

dos855, dos866, iso8859-4,

mac-roman, dos857, dos869,

iso8859-6.

TABMODE			Entero		No guardada		Controla el uso del modo Tablero:

0 Desactiva el modo Tablero.

1 Activa el modo Tablero.

TARGET			Punto		Dibujo			Almacena la ubicación (en coordenadas

(de sólo lectura)		del SCP) del punto de mira de la

ventana gráfica actual.

TDCREATE		Real		Dibujo			Almacena la fecha y hora de creación

(de sólo lectura)		del dibujo.

TDINDWG			Real		Dibujo			Almacena el tiempo total de edición.

(de sólo lectura)

TDUPDATE		Real		Dibujo			Almacena la fecha y hora de la última

(de sólo lectura)		actualización o guardado.

TDUSRTIMER		Real		Dibujo			Almacena el tiempo transcurrido en el

(de sólo lectura)		cronómetro del usuario.

TEMPPREFIX		Cadena		No guardada		Contiene el nombre del directorio (si

(de sólo lectura)		existe) configurado para ubicar los archivos temporales, con 			un separador de camino incluido.

TEXTEVAL		Entero		No guardada		Controla el método de evaluación de

cadenas de texto:

0 Todas las respuestas a las solicitudes

de cadenas de texto y valores de 	atributo se interpretan literalmente.

1 Si el texto que comienza con ( o ! se

evalúa como una expresión de

AutoLISP.

TEXTFILL		Entero		Registro			Controla el relleno de los tipos de letra

TrueType durante el trazado,

exportación con SALVAPS y modelizado:

0 Visualiza texto como contornos.

1 Visualiza texto como imágenes

rellenas.

TEXTQLTY		Real		Dibujo			Establece la resolución de los tipos de

letra TrueType. Los valores representan

puntos por pulgada. Con valores bajos se reduce la resolución y aumenta la velocidad de visualización y de trazado. Con valores altos aumenta la resolución y disminuye la velocidad de visualización y de trazado. Los valores válidos comprenden del 0 al 100.0.

TEXTSIZE		Real		Dibujo			Establece la altura por defecto para los

textos (independientemente de que el estilo tenga una altura fija).

TEXTSTYLE		Cadena		Dibujo			Contiene el nombre del estilo de texto

actual.

THICKNESS		Real		Dibujo			Establece la altura de objeto

tridimensional actual.

TILEMODE		Entero		Dibujo			Controla el acceso al Espacio Papel, así

como el comportamiento de las

ventanas gráficas de AutoCAD:

0 Activa los objetos de Espacio Papel y

de ventana gráfica (utiliza VMULT).

AutoCAD borra el área gráfica y pide al usuario que cree una o varias ventanas gráficas.

1 Activa el modo de compatibilidad con la versión 10 (utiliza VENTANAS). AutoCAD vuelve al modo de ventanas en mosaico, restableciendo la última configuración activa de ventanas gráficas en mosaico. No se visualizan los objetos de espacio papel, ni siquiera los objetos de ventana gráfica, y se

Nombre		Tipo		En			Significado

desactivan los comandos VMULT, ESPACIOM, ESPACIOP y VGCAPA.

TOOLTIPS 		Entero		Registro			Controla si se activa o no la

visualización de pistas al posar el

cursor sobre los botones de 		herramientas.

TRACEWID		Real		Dibujo			Establece la anchura de trazo por

defecto.

TREEDEPTH		Entero		Dibujo			Determina la profundidad máxima, es

decir, el número de veces que el índice

espacial de árbol octal puede dividirse en ramas:

=0 Elimina totalmente el índice

espacial, suprimiendo la mejora de

rendimiento que 	proporciona cuando

se trabaja con dibujos grandes. Con

este parámetro, se asegura que 		los objetos sean procesados siempre en

el orden de la base de datos, haciendo

innecesario establecer la variable de

sistema SORTENTS.

>0 Activa TREEDEPTH. Es válido

cualquier entero de cuatro dígitos como

máximo. Los primeros dos dígitos hacen referencia al Espacio Modelo y los últimos dos dígitos al Espacio Papel.

<0 Los objetos de Espacio Modelo se

tratan como bidimensionales (se

ignoran las coordenadas Z), como

sucede siempre con los objetos de

Espacio Papel. Este parámetro es

apropiado para los dibujos

bidimensionales y proporciona un uso

más eficaz de la memoria, sin pérdida

de rendimiento.

TREEMAX			Entero		Registro			Limita el consumo de memoria durante

la regeneración del dibujo al limitar el

número máximo de puntos del índice espacial (árbol octal). Al imponer un límite fijo con TREEMAX, se pueden cargar dibujos creados en sistemas con más memoria que el sistema del usuario y con un valor de 	TREEDEPTH superior al que el sistema pueda manejar.

TRIMMODE		Entero		Registro			Controla si AutoCAD recorta los lados

designados para chaflanes y

empalmes:

0 Deja intactos los lados designados.

1 Recorta los lados designados hasta

los puntos finales de las líneas de

chaflán y arcos de empalme.

UCSFOLLOW		Entero		Dibujo			Genera una vista en planta siempre

que se cambia de SCP. Se puede

establecer UCSFOLLOW 			para cada ventana gráfica por

separado. Si UCSFOLLOW está activada

para una determinada 			ventana gráfica, AutoCAD genera una

vista en planta en esa ventana gráfica

al cambiar los sistemas de

coordenadas:

0 El SCP no afecta a la vista.

1 Cualquier cambio de SCP genera una

vista en planta del nuevo SCP en la

ventana 	gráfica actual.

UCSICON			Entero		Dibujo			Visualiza el icono del sistema de

Nombre		Tipo		En			Significado

coordenadas mediante un código

binario para la ventana gráfica 		actual. Es la suma de los siguientes

valores:

1 Activado; se activa la visualización

del icono.

2 Origen; si está activada la

visualización del icono, el icono se

desplaza hasta el origen del SCP, si es

posible.

UCSNAME			Cadena		Dibujo			Almacena el nombre del sistema de

(de sólo lectura)		coordenadas del espacio actual.

Devuelve una cadena vacía si 		el SCP actual no tiene asignado un

nombre.

UCSORG			Punto		Dibujo			Almacena el punto de origen del

(de sólo lectura)		sistema de coordenadas para el espacio

tridimensional actual. El valor se devuelve siempre en coordenadas universales.

UCSXDIR			Punto		Dibujo			Almacena la dirección X del SCP para el

(de sólo lectura)		espacio actual tridimensional.

UCSYDIR			Punto		Dibujo			Almacena la dirección Y del SCP para el

(de sólo lectura)		espacio actual tridimensional.

UNDOCTL			Entero		No guardada		Almacena un código binario que indica

(de sólo lectura)		el estado de la función DESHACER. Es

la suma de los siguientes valores:

0 Se desactiva DESHACER.

1 Se activa DESHACER.

2 Sólo puede deshacerse un comando.

4 Se activa la opción Auto.

8 Un grupo está actualmente activo.

UNDOMARKS		Entero		No guardada		Almacena el número de marcas

(de sólo lectura)		colocadas en la secuencia de control

DESHACER por la opción Marca. Las

opciones Marca y Retorno no están

disponibles si un grupo está

actualmente activo.

UNITMODE		Entero		Dibujo			Controla el formato de visualización de

las unidades:

0 Visualiza ángulos fraccionarios, en

pies y pulgadas, y geodésicos, según

se hayan definido previamente.		1 Visualiza ángulos fraccionarios, en

pies y pulgadas, y geodésicos en formato de entrada.

USERI1-5		Entero		Dibujo			Disponibles para el usuario para

almacenar y recuperar valores enteros.

USERR1-5		Real		Dibujo			Disponibles para el usuario para

almacenar y recuperar valores reales.

USERS1-5		Cadena		No guardadas		Disponibles para el usuario para

almacenar y recuperar valores de cadenas de texto.

VIEWCTR			Punto		Dibujo			Almacena el centro de la vista de la

(de sólo lectura)		ventana gráfica actual, expresado en

coordenadas de SCP.

VIEWDIR			Vector		Dibujo			Almacena la línea de mira de la

(de sólo lectura)		ventana gráfica actual, expresada en

coordenadas de SCP, que			describe el punto de cámara mediante

su distancia del punto de mira.

VIEWMODE		Entero		Dibujo			Controla el modo de visualización de la

(de sólo lectura)		ventana gráfica actual mediante

códigos binarios. El valor	es la suma

de los siguientes valores de bit:

0 Desactivada.

1 Vista en perspectiva activa.

2 Plano delimitador frontal activo.

Nombre		Tipo		En			Significado

4 Plano delimitador trasero activo.

8 Modo de seguimiento de SCP activo

(UCSFOLLOW).

16 Plano delimitador frontal no ubicado

en la mira. Si está activado, la

distancia del plano delimitador frontal (FRONTZ) determina el plano delimitador frontal. Si está	  desactivado se ignora FRONTZ y se establece el plano delimitador frontal para que atraviese el punto de cámara.

VIEWSIZE		Real		Dibujo			Almacena la altura de la vista de la

(de sólo lectura)		ventana gráfica actual, expresada en

unidades de dibujo.

VIEWTWIST		Real		Dibujo			Almacena el ángulo de ladeo de la vista

(de sólo lectura)		en la ventana gráfica actual

VISRETAIN		Entero		Dibujo			Controla la visibilidad de las capas en

los archivos de referencias externas:

0 La definición de capa de RefX en el

dibujo actual tiene prioridad sobre

estos parámetros: Act/Des, Inutilizar/Reutilizar, color y los parámetros de tipo de línea para las capas dependientes de RefX.

1 Act/Des, Inutilizar/Reutilizar, color y

los parámetros de tipo de línea para las

capas dependientes de RefX tienen

prioridad sobre la definición de RefX en

el dibujo actual.

VSMAX			Punto		Dibujo			Almacena la esquina superior derecha

(de sólo lectura)		de la pantalla virtual de la ventana

tridimensional gráfica actual, expresada

en coordenadas de SCP.

VSMIN			Punto		Dibujo			Almacena la esquina inferior izquierda

(de sólo lectura)		de la pantalla virtual de la	ventana

gráfica tridimensional actual, expresada en coordenadas de SCP.

WORLDUCS		Entero		No guardada		Indica si el SCP actual es el Sistema de

(de sólo lectura)		Coordenadas Universales:

0 El SCP actual es diferente al Sistema

de Coordenadas Universales.

1 El SCP actual es el Sistema de

Coordenadas Universales.

WORLDVIEW		Entero		Dibujo			Controla si el SCP cambia a SCU

durante VISTADIN o PTOVISTA:

0 El SCP actual permanece inalterable.

1 El SCP cambia a SCU mientras se

ejecutan los comando VISTADIN o

PTOVISTA. La entrada de estos comandos está en relación con el SCP actual.

XCLIPFRAME 		Entero		Dibujo			Controla la visibilidad de los bordes de

delimitación de RefX.

XLOADCTL 		Entero		Registro			Controla la activación de la carga bajo

demanda de RefX:

0 Desactiva la carga bajo demanda. Se

carga el dibujo externo entero.

1 Activa la carga bajo demanda. El

dibujo externo es abierto.

2 Activa la carga bajo demanda. Se

abre una copia del dibujo externo.

XLOADPATH 		Cadena		Registro			Crea un camino para el

almacenamiento temporal de las copias

de archivos externos durante la carga

bajo demanda.

XREFCTL		Entero		Registro			Controla si AutoCAD escribe archivos

de registro .XLG de incidencias de referencias externas:

Nombre		Tipo		En			Significado

0 No se escriben archivos de revisión

de RefX.

1 Se escriben archivos de revisión de

RefX.