EXAMEN FINAL PRACTICO MODULO 4

Este examen está diseñado para que responda preguntas sencillas y directas, tiene que detallar que estaba mal configurado (especificando la línea o líneas en los comandos) y determinando cuál era el comando o los comandos que se requerían para corregir el problema, no trate de  modificar la topología más de lo necesario.

El concepto de respuesta es el siguiente:

Problema de configuración:

Configuración de corrección:

A continuación las preguntas…

1- Usuarios de la red 172.22.0.0/24 tienen problemas de conectividad al internet, haciendo pruebas desde PC6 se obtiene la siguiente información de salida

PC>ipconfig

IP Address......................: 172.22.0.54

Subnet Mask.....................: 255.255.255.0

Default Gateway.................: 172.22.0.1

PC>

PC>nslookup

Server: [209.165.200.4]

Address:  209.165.200.4

>www.maxcorp.com

Server: [209.165.200.4]

Address:  209.165.200.4

DNS request timed out.

timeout was 15000 milli seconds.

DNS request timed out.

timeout was 15000 milli seconds.

A que se le atribuye este problema? y que hay que cambiar para solucionarlo?

2- Los usuarios de la red DSL NETWORK 186.75.2.0 no tiene acceso a los servidores www.longparty.com y www.realtime.com, cada solitud enviada da un mensaje de "REQUEST TIMEOUT"

Cuando se hace una resolución de nombre se obtiene la siguiente respuesta:

PC>

PC>nslookup

Server: [87.65.43.11]

Address:  87.65.43.11

>www.realtime.com

Server: [87.65.43.11]

Address:  87.65.43.11

Non-authoritative answer:

Name:   www.realtime.com

Address:   66.76.50.11

>www.longparty.com

Server: [87.65.43.11]

Address:  87.65.43.11

Non-authoritative answer:

Name:   www.longparty.com

Address:   66.76.50.10

Cuál es el problema de accesibilidad que existe en esta red?

3- Usuarios de las LAPTOPS en con la conexión ADSL MODEM 3 Y 1 se están quejando de no tener acceso al internet, que es lo que está limitando a estos usuarios?

4- Trabajando en la PC 31 en la red WHITE-HAT Workers un ingeniero de red encontró el siguiente problema:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>ipconfig

IP Address......................: 172.30.201.25

Subnet Mask.....................: 255.255.255.0

Default Gateway.................: 172.30.201.1

PC>nslookup

Server: [87.65.43.11]

Address:  87.65.43.11

>www.maxcorp.com

Server: [87.65.43.11]

Address:  87.65.43.11

DNS request timed out.

timeout was 15000 milli seconds.

DNS request timed out.

timeout was 15000 milli seconds.

DNS request timed out.

timeout was 15000 milli seconds.

*** Request to 87.65.43.11 timed-

Que se cambió en la topología que genero este cambio, puesto que la red estaba funcionado el día anterior?

5- Se está tratando de implemente una red Multipoint entre los ROUTERS 12,4 y 13, a que se le atribuye el hecho de no se pueda hacer ping entre ROUTER 12 Y ROUTER 13?

6- Ud. esta encargado de la supervisión del proceso de AS EIGRP 199, que problema de configuración existe en ROUTER 3?

7- Que hay que corregir en la red METRO-ETHERNET para mejorar el servicio?

8- Trabajando desde la PC15 se trató de enviar un ICMP hacia el ROUTER FR6, con el siguiente resultado

Packet Tracer PC Command Line 1.0

PC>ping 87.65.43.25

Pinging 87.65.43.25 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Ping statistics for 87.65.43.25:

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

PC>

Porque razón no hubo conectividad?

9- Se está tratando de entrar a la SWITCH-LAYER3 ISP Central con el usuario cisco y la contraseña cisco sin ningún resultado, realice un password recovery con este router y determine cuál era la contraseña.