Planteamos una situación que se puede dar actualmente en cualquier empresa. El alumno deberá encontrar una solución a la situación planteada. Para ello cuenta con la ayuda del tutor que le asesorará y le resolverá dudas puntuales.

Este documento formato Word representa de forma incompleta el esquema de la red de una empresa. El alumno deberá completar el esquema para que el diseño de la red sea el adecuado de acuerdo con las necesidades que a continuación se detallan:

- La empresa dispone de 12 PCs y un servidor web repartidos de la siguiente forma:

  - 3 PCs unidos por un switch, en el departamento de Producción

  - 3 PCs unidos por un switch, en el departamento de Contabilidad

  - 3 PCs unidos por un switch, en el departamento de Ventas.

  - 3 PCs unidos por un switch, en el departamento de Gerencia

  - Un servidor web conectado al switch de producción

- Se dispone de una única conexión a Internet por ADSL a 30 Mbps con un router. La IP pública del router ADSL (IP WAN) es estática y es la 80.58.0.34 y la IP privada (IP LAN) del router ADSL es la 192.168.1.1. El router ADSL dispone de cuatro bocas Ethernet en la parte LAN para conectar hasta 4 PCs, switches o routers.

- Se dispone de 3 routers neutros: Router N1, Router N2 y Router N3. Se recuerda que los routers neutros son como los routers ADSL salvo que la interfaz WAN es también de tipo Ethernet. Disponen de cuatro bocas Ethernet en la parte LAN pero no es obligatorio utilizarlas todas.

- El router ADSL dispone de cortafuegos. Se pueden crear reglas de cortafuegos que acepten o denieguen las comunicaciones en función de las IPs de origen y destino y los puertos origen y destino. El router procesará secuencialmente las reglas, desde la primera hasta que encuentre una regla que satisfaga la condición (IP origen, puerto origen, IP destino y puerto destino), ejecutará la acción (permitir o denegar) y no seguirá procesando más reglas.

- Habrá que crear cuatro redes independientes, una por departamento y decidir qué IPs utilizamos para los PCs y los routers neutros. Se utilizarán 4 rangos IPs:

  - 192.168.1.0/24

  - 192.168.2.0/24

  - 192.168.3.0/24

  - 192.168.4.0/24

- Habrá que crear reglas en el cortafuegos del router ADSL para:

- Que todos los PCs puedan acceder a las páginas web del servidor de Intranet de Producción (P-WEB). El servidor web utiliza el puerto TCP 80.

- Que no se pueda acceder desde unas redes a otras. No deberá haber interconexión entre los PCs de un departamento con los de otro.

- Que el departamento de Producción no tenga acceso a Internet.

- Que Gerencia, Ventas y Contabilidad tengan acceso a Internet.

El alumno deberá:

- Dibujar con líneas, las conexiones entre los switches y los routers. Puedes hacerlo a bolígrafo y luego escanear o hacer una foto y enviar al tutor. También puedes utilizar las líneas y flechas de las autoformas de Word 2003 que aparecen en la barra de herramientas –Dibujo-. O las formas en Office 2010: Menú Insertar > Formas.

Autoformas (Word 2003)		Formas (Word 2010 / 2013)

- Completar la tabla IPs indicando la IP, máscara, puerta de enlace, DNS primario y DNS secundario de cada PC, así como las IPs de los routers.

- Completar la tabla de ‘Reglas de cortafuegos del router’ añadiendo las reglas que habrá que programar en el cortafuegos, indicando rango IP origen, puerto origen, rango IP destino, puerto destino y la acción que se llevará a cabo (aceptar o denegar). Para indicar rangos de IP se puede utilizar un guión, por ejemplo 192.168.1-4.0-255 indicaría que el tercer número va de 1 a 4 y el cuarto va de 0 a 255. También se puede utilizar el formato dirección de red/máscara indicando la máscara con un número entre 1 y 32 para especificar el número de ‘unos’ de la máscara. Ejemplo: para el rango desde 192.168.1.0.hasta 192.168.1.255 con una máscara de 255.255.255.0 se pondría 192.168.1.0/24. Los rangos pueden estar formados por una única IP.

### Completa la tabla de IPs, la tabla de reglas del cortafuegos y el gráfico de la página siguiente.

TABLA DE IPs

| Nombre | IP | Máscara | Puerta Enlace | DNS-p | DNS-s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-PC1 | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| P-PC2 | 192.168.1.12 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| P-PC3 | 192.168.1.13 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| P-WEB | 192.168.1.14 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| C-PC1 | 192.168.2.21 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| C-PC2 | 192.168.2.22 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| C-PC3 | 192.168.2.23 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| V-PC1 | 192.168.3.31 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| V-PC2 | 192.168.3.32 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| V-PC3 | 192.168.3.33 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| G-PC1 | 192.168.4.41 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| G-PC2 | 192.168.4.42 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| G-PC3 | 192.168.4.43 | 255.255.255.0 | 192.168. |  |  |
| Router ADSL-LAN | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Router ADSL-WAN | 80.58.0.34 | 255.255.255.0 | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Router N1-LAN | 192.168. | 255.255.255.0 | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Router N1-WAN | 192.168. | 255.255.255.0 | 192.168. | ---------------- | ---------------- |
| Router N2-LAN | 192.168. | 255.255.255.0 | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Router N2-WAN | 192.168. | 255.255.255.0 | 192.168. | ---------------- | ---------------- |
| Router N3-LAN | 192.168. | 255.255.255.0 | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
| Router N3-WAN | 192.168. | 255.255.255.0 | 192.168. | ---------------- | ---------------- |

Reglas de cortafuegos del router ADSL

| Nº | IPs origen | Puerto origen | IPs destino | Puerto destino | Permitir o Denegar | Explicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Permitir acceso a servidor web de Producción (P-WEB) |
| 2 |  |  |  |  |  | Denegar acceso desde unas redes a otras |
| 3 |  |  |  |  |  | Denegar acceso a Internet a Producción |
| 4 |  |  |  |  |  | Permitir acceso a Internet a Gerencia, Ventas y Contabilidad |
| 5 | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | Cualquiera | Denegar | Denegar el resto de comunicaciones |

IP LAN

192.168.

IP LAN

192.168.

IP LAN

192.168.

*Nota: Aunque cada router dispone de 4 conexiones LAN, no es obligatorio utilizarlas todas

SERVIDOR

P-WEB

Internet

IP WAN

80.58.0.34

Router

ADSL

IP LAN

192.168.1.1

SWITCH VENTAS

V-PC3

V-PC2

V-PC1

SWITCH CONTABILIDAD

C-PC3

C-PC2

C-PC1

P-PC1

SWITCH PRODUCCIÓN

SWITCH GERENCIA

P-PC3

P-PC2

G-PC3

G-PC2

G-PC1

IP WAN

192.168.

IP WAN

192.168.

IP WAN 192.168.

Router N3

Router N2

Router N1